## FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### RFI-EST-2026-003 · REVISIÓN R00

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | 04-08-2026 |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Supervisión de Obra |
| Asunto | Solicitud de aprobación del redline RL-E01 — replanteo de la zapata del estribo derecho | Respuesta requerida | Pendiente |
| Estado | Para aprobación | Prioridad | Alta — condiciona la ejecución de la cimentación del estribo derecho |

Documentos sometidos a aprobación:

- Redline RL-E01 — Replanteo de la zapata del estribo derecho.

- Memoria de cálculo CALC-EST-2026-002-R00 — Sustento del replanteo, caso H = 14.65 m.

### 1. Motivo de la solicitud

Se solicita a la Supervisión de Obra aprobar el redline RL-E01, que formaliza el replanteo de la zapata del estribo derecho sustentado en CALC-EST-2026-002-R00.

Antecedentes: el RFI-EST-2026-002-R00 propuso relocalizar el dentellón al talón con 2.00 m × 1.00 m; el RFI-EST-2026-001-R00 propuso fundar bajo la socavación máxima actualizada, con un margen mínimo de 1.00 m. Ambos continúan sin respuesta del Proyectista. Como el fondo de cimentación está aproximadamente 1.00 m por encima de dicha socavación, se propone una barrera frontal de 0.70 m × 1.30 m y ampliar la punta de 6.15 m a 6.85 m.

La solución comprende una zapata de 12.65 m × 1.50 m sobre la falsa zapata existente y dos dentellones monolíticos. Su aprobación permitirá liberar la cimentación y compatibilizar obra, detalle y memoria.

### 2. Alcance técnico sometido a aprobación

| Componente | Definición consignada en RL-E01 | Sustento de CALC-EST-2026-002-R00 |
| --- | --- | --- |
| Geometría general | Altura total del estribo H = 14.65 m; zapata B = 12.65 m y h = 1.50 m; talón = 6.10 m; pantalla = 0.40 m; punta = 6.15 m | Compatibilidad geométrica verificada |
| Falsa zapata | Ancho 12.65 m y altura 3.74 m; zapata estructural sin vuelo respecto de la falsa zapata | Interfaz zapata–falsa zapata conforme en Servicio I: q máx. = 2.941 kgf/cm² |
| Fundación | Ancho efectivo B' = 12.374 m en Servicio I | q = 2.874 kgf/cm² < q adm. = 3.67 kgf/cm²; estabilidad conforme |
| Zapata estructural | Armado longitudinal y transversal según el detalle de RL-E01 | Flexión y corte conformes; D/C máx. de acero = 0.998 y D/C máx. de corte = 0.680 |
| Dentellón del talón | 2.00 m × 1.00 m; monolítico con la zapata | Flexión, corte, corte-fricción y desarrollo conformes |
| Dentellón de la punta | 0.70 m × 1.30 m; monolítico con la zapata | Flexión, corte, corte-fricción y desarrollo conformes |

Solicitud principal: ¿Aprueba la Supervisión el redline RL-E01 y autoriza que el replanteo de la zapata del estribo derecho, incluidos su geometría, armado y dentellones, rija la ejecución en obra conforme a la memoria CALC-EST-2026-002-R00?

Condición para ejecución: La aprobación debe comprender conjuntamente el redline RL-E01 y su memoria de sustento. Los dentellones deberán vaciarse monolíticamente con la zapata, con barras verticales continuas desarrolladas dentro de ella. No deberá atribuirse continuidad monolítica a la interfaz entre la zapata estructural y la falsa zapata existente.

Restricción preventiva: No iniciar el vaciado de la zapata ni de los dentellones del estribo derecho hasta contar con la aprobación escrita de la Supervisión. Toda observación que modifique geometría, materiales, cargas, interfaz o armado deberá ser compatibilizada en RL-E01 y reevaluada en la memoria antes de su ejecución.

## PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

### 3. Decisión sobre la solicitud

| Documento / alcance | Aprobado | Rechazado | Condicionado | Observación o instrucción técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RL-E01 — Replanteo de la zapata del estribo derecho | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| CALC-EST-2026-002-R00 — Sustento del replanteo | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Autorización para ejecutar la solución aprobada | ☐ | ☐ | ☐ |  |

### 4. Alcance del pronunciamiento

| Definición | Respuesta de la Supervisión |
| --- | --- |
| Geometría de zapata y estribo | ☐ Conforme · ☐ Con observaciones. Precisar: |
| Armado longitudinal y transversal | ☐ Conforme · ☐ Con observaciones. Precisar: |
| Dentellón del talón y dentellón de la punta | ☐ Conforme · ☐ Con observaciones. Precisar: |
| Condiciones de interfaz y secuencia de vaciado | ☐ Conforme · ☐ Con observaciones. Precisar: |
| ¿Requiere actualizar RL-E01 o la memoria? | ☐ No · ☐ Sí. Indicar documento, alcance y revisión requerida: |
| Restricciones previas al inicio de los trabajos |  |

La aprobación autoriza únicamente la ejecución de la configuración expresamente aceptada en el redline RL-E01 y sustentada en CALC-EST-2026-002-R00. Cualquier modificación posterior deberá someterse a nueva revisión y pronunciamiento antes de ejecutarse.

### 5. Datos y conformidad

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por |  | Cargo / especialidad |  |
| Fecha de respuesta |  | Registro profesional |  |
| Firma de la Supervisión |  | Sello |  |

| EMISIÓN DE LA SOLICITUD | EMISIÓN DE LA SOLICITUD | RECEPCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra | Especialista en Estructuras | Supervisión de Obra |
| Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ |